云浮市非煤矿山重大隐患清单

统计截止日期：2022年8月31日

| 序号 | 地市 | 矿山名称 | 重大隐患内容 | 调查时间 | 调查单位 | 整改情况 (已整改/正在整改) | 采取的主要 防范措施 (正在整改的填写) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市 | 广东发恩德矿业有限公司（高枨铅锌矿） | -200米中段V1削壁采场风量不足，有效风量小于设计的60%。 | 2022年6月2日 | 云浮市应急管理局 | 正在整改，9月30日前完成整改 | 一是从危险区域撤出作业人员，并拉好警戒，严防人员进入-200米中段；二是针对存在的重大事故隐患，督促企业按照有关规定组织制定并实施事故隐患治理方案；三是责令立即停止-200米中段的作业（施工）。 |
| 2 | 云浮市 | 云浮市合和石业有限公司花地石场 | 1处台阶高度超过设计高度。 | 2022年6月5日 | 云浮市应急管理局 | 已整改完毕 |  |
| 3 | 云浮市 | 广东发恩德矿业有限公司（高枨铅锌矿） | 1、供电系统图纸中，未能反映主通风机双重电源供电的有关情况。2、通风系统图纸更新不完善，未能全面反映井下通风线路距离、各主要巷道风速、风量及通风构筑物等设施 | 2022年8月25日 | 云浮市应急管理局 | 已整改完毕 |  |