云浮市生态环境局

云环审〔2023〕27号

# 关于罗定市船步生态养殖小区项目环境影响

# 报告书的批复

罗定市泷农畜牧有限公司（统一社会信用代码：91445381MABTF8074J）：

你公司报批的罗定市船步生态养殖小区项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、罗定市船步生态养殖小区项目位于罗定市船步镇廻龙圩，项目占地面积659978m2，其中猪舍及其配套设施占地面积为416002m2，配套种植用地为243976m2，总投资15000万元，其中环保投资1000万元。项目主要建设内容包括：11栋育肥猪舍，各配套11个三层出猪台，厂内配套6栋员工宿舍和1栋食堂以及44个饲料塔和环保区。项目建成后年出栏100320头肉猪（在栏数量52800头，每年出栏1.9次）。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局罗定分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。废气中的氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；食堂油烟经处理后排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值。

无组织排放废气中，氨、硫化氢排放满足（GB14554-93）表1新扩改建项目厂界二级标准；臭气浓度可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准限值要求；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

本项目NOX无组织排放6.16t/a。根据罗定分局《关于罗定市船步生态养殖小区项目环境影响报告书的初审意见》，NOX总量指标从2021年老旧机动车注销淘汰形成的“可替代总量指标”中安排。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。生活污水、猪只尿液、猪舍冲洗废水、车辆清洗废水、猪舍降温废水、猪舍水雾除臭废水和生物洗涤装置废水以及环保区初期雨水等废水收集后经过自建污水处理设施处理、出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作作物灌溉标准及广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度（其他地区标准值）较严值，回用于旱地灌溉，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。医疗废物等危险废物委托有资质单位处置；项目产生的猪粪经压滤后与沼渣一同发酵堆肥，病死猪经无害化处理后发酵堆肥，其余的一般工业固体废物依法依规处置；生活垃圾交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局罗定分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局罗定分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年9月18日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局、农业农村局、水务局、林业局，市生态环境局罗定分局，广东智升环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 9 月 18 日印发